- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- Совет депутатов Шимского городского поселения

- Шимского  района  Новгородской области

- РЕШЕНИЕ

от  21.09.2012 №  154

р.п. Шимск

Об утверждении схемы теплоснабжения Шимского городского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», Устава Шимского городского поселения Совет депутатов Шимского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Шимского городского поселения, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Шимские вести».

Глава городского поселения                             С.Л. Васильев

Утверждена

Решением Совета депутатов Шимского городского поселения № 154 от  20.09.2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Генеральный план городского поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Шимского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Шимское городское       поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.  Административным центром Шимского городского  поселения является рабочий поселок Шимск.

Являясь районным центром р.п. Шимск выполняет много дополнительных функций по сравнению с рядовыми сельскими поселениями, поэтому встает необходимость размещения и функционирования на территории поселка объектов, обеспечивающих функционирование Шимского района, как административно-хозяйственной единицы Новгородской области.

Общая численность населения, проживающего на территории Шимского городского поселения по состоянию на 01. 01. 2012 г составляет 5389 человек.

В состав территории муниципального образования Шимского городского поселения входят 24 населенных пункта - деревня Белец, деревня Большая Витонь, деревня Бор, деревня Веряжа, деревня Голино, деревня Дубовицы, деревня Заполье, деревня Ильмень, деревня Калинница, деревня Конопле, деревня Коростынь, деревня Корчищи, деревня Маковище, деревня Малая Витонь, деревня Малиновка, деревня Мстонь, деревня Мшага Воскресенская, деревня Мшага Ямская, деревня Оспино, деревня Ручьи, деревня Северная Поляна, деревня Старый Шимск, деревня Теребутицы, рабочий поселок Шимск.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки городских и сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Для исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом предусматривается:- внедрение в перспективе возобновляемых и нетрадиционных источников теплоснабжения населенных пунктов;- строительство новых и модернизация существующих котельных;- использование перспективных схем и технологий.

Климат в поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура  января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная  умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается  в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура  июля  +16, +17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная   температура воздуха летом  доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю).

2. Сведения о котельных по поселению.

Таблица 1

| № п\п | Наименование | № | Адрес: р.п. Шимск | Мощность Гкал/час | Уровень благоустройства здания | Год постройки | Материал стен | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | 2 | ул. Новгородская д.29 а | 3,09 | благоустроено | 2010 | блок модульная | перевод на газ |
| 2 | котельная | 3 | ул. Коммунальная д.19 | 2,4 |  | 1980 | блок модульная | перевод на газ |
| 3 | котельная | 4 | ул. Шелонская д.31а | 1,95 |  | 2011 | блок модульная | перевод на газ |
| 4 | котельная | 6 | ул. Набережная д.7 | 0,396 |  |  | кирпич | уголь, дрова |
| 5 | котельная | 7 | ул. Промышленная д.6 | 0,9 |  |  | кирпич | дрова |
| 6 | котельная | 17 | ул.Ташкентская д.8 | 5,16 |  |  | блок модульная | перевод на газ |
| 7 | котельная | 19 | ул. Новгородская д.35 б | 3,87 |  |  | блок модульная | перевод на газ |

д. Коростынь

В настоящее время  централизованное теплоснабжение части д. Коростынь осуществляется от котельной №12. Установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч. Вид топлива — уголь. Отопление существующего жилого фонда — дровяное.

Информация о существующих объектах теплоснабжения представлена в таблице 2.                                                                                                Таблица 2

| № п/п | Объект теплоснабжения | Наименование населенного пункта | Количество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплосеть | д.Коростынь |  | Тепловых сетей в двухтрубном исполнении 1,43 |  |
| 2. | Котельная №12 | д.Коростынь | 1 | - | 1,724 |

В остальных населенных пунктах Шимского городского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. В настоящее время в жилых домах имеется только печное отопление. Топливом являются дрова, уголь.  В связи с  прокладки межпоселкового газопровода по территории поселения  в  перспективе  планируется поэтапное обеспечение населения поселения  природным газом

Теплоснабжение (отопление) Шимского городского поселения осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах в р.п. Шимск централизовано от котельных  на газовом и твердом топливе.

3. Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период с 2004 по 2008 гг. в Шимском городском поселении дает основание сделать вывод, что демографическая ситуация характеризуется низкой рождаемостью, высокой смертностью, отрицательным миграционным сальдо и сокращением численности населения.

Численность населения Шимского городского поселения на расчетный срок принята 6480 человек. В административном центре Шимского городского поселения – рабочем поселке на расчетный срок будет проживать 4100 жителей (63,3% от общей численности жителей поселения).

Новую застройку в р.п.Шимск предлагается вести на новых территориях в р.п.Шимск.

Застройку жилой зоны планируется проводить малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (1-3 этажа) и объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Предусматривается развитие как основной левобережной, так и правобережной части поселка. Кварталы новой жилой застройки запланированы в северной (левобережной) и в южной (правобережной)  частях поселка.

Положения концепции социально-экономического развития Шимского городского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Время предъявляет новые, более высокие и строгие требования к качеству экономической политики. Кризис заставляет  извлечь уроки, чтобы предотвратить в будущем подобные потрясения для экономики. Экономическая политика должна быть ориентирована на адаптацию к изменившимся условиям и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития района в посткризисный период.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Ситуация в социальной сфере во многом зависит от динамичного развития отраслей материального производства – сельского хозяйства,  промышленности, строительства, транспорта,  торговли.

# Применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);- строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой и электрической энергии).

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них. В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился до 10 — 15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - до 3 - 6 лет.

Зачастую устройство автономной системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации. А при отсутствии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного потребителя. При данной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учет объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах   предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Рабочий поселок Шимск.

В новых  кварталах  1-15, 17-25, 32, 36, 38  индивидуальной жилой застройки, предлагаем  предусмотреть  отопление и горячее водоснабжение от двухконтурных газовых котлов у каждого потребителя.

В новом квартале 12, в котором будет расположен детский сад, магазин, предлагаем для теплоснабжения этих объектов отдельностоящий автономный источник тепла АИТ №1 мощностью 0,404 МВт (0,348Гкал/ч).

В новом квартале 37, в котором будут расположены КСК, гостинница, предлагаем для теплоснабжения этих объектов отдельностоящий автономный источник тепла АИТ №2 мощностью 0,376 МВт (0,323Гкал/ч).

Теплоснабжение 33 квартала, в котором будет расположен банно-прачечный комбинат, предлагаем осуществить от автономного источника тепла мощностью 0,12 Мвт (0,103Гкал/ч).

Теплоснабжение всех остальных новых кварталов  произвести подключившись к существующим сетям.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Расходы тепла новых проектируемых районов определены в соответствии со СНиП 2.04.07-86*. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления -270С.

д. Коростынь

Общая нагрузка проектируемых кварталов составляет 4,015 Мвт (3,452 Гкал/ч).

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 1,3,5,6, индивидуальной жилой застройки, необходимо предусмотреть от автономных источников тепла на любом доступном топливе.

Теплоснабжение квартала 2, в котором будет расположен детский сад на 30мест (тепловая нагрузка 0,186 Мвт/0,16Гкал/ч) и квартала 7, в котором будет расположен пункт обслуживания населения (тепловая нагрузка 0,02 Мвт/0,017 Гкал/ч) возможно предусмотреть от котельной №12 с условием увеличения ее мощности на 0,206 Мвт/0,177 Гкал/ч.

Для теплоснабжение нового проектируемого квартала 4 (гостиница, спортивный комплекс, банно-прачечный комбинат) необходимо предусмотреть отдельно стоящий автономный источник тепла (БМК№1) тепловая нагрузка 0,942 Мвт/0,81Гкал/ч).

Тепловые сети от котельных прокладываются бесканально из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из   пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. (СП 41-105-2002).

4.Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла:; Стоимость 1 МДж тепла:. Магистральный газ; 11 коп.. Сжиженный газ; 50 коп.. Электричество; 70 коп..

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту;

6. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.